ĐỀ KIỂM TRA KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Mã đề: 001  •  Số câu: 40  •  Thời gian làm bài: 60 phút

Không được sử dụng tài liệu

Họ và tên: ...................................................................  Lớp: ...................................

Mã sinh viên: .......................................................................................

Hướng dẫn: Câu có phương án: ghi chữ cái A, B, C hoặc D. Câu điền khuyết: ghi kết quả vào chỗ trống theo yêu cầu.

Câu 1. Trạng thái ARM của ARM7TDMI các lệnh thực hiện với dữ liệu bao nhiêu bit?

| A. 32 | B. 8 | C. 16 | D. 64 |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 2. Trong hệ thống vi xử lý trước khi thực hiện chương trình được chứa ______

| A. Trong bộ nhớ chính. | B. Trên Bus dữ liệu. |
| --- | --- |
| C. Các thanh ghi trên CPU. | D. Trong cổng vào ra. |

Câu 3. Đâu là nguyên tắc làm việc của CPU?

| A. Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự | B. Mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy (opcode) |
| --- | --- |
| C. Kết nối với hệ thống thông qua hệ thống bus. | D. Cả ba đáp án trên. |

Câu 4. Một bộ vi xử lý có đường địa chỉ từ A24 – A0. Cho biết không gian địa chỉ của bộ vi xử lý là bao nhiêu?

| A. 32 MB | B. 64 MB | C. 16 MB | D. 8 MB |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 5. Dung lượng bộ nhớ chương trình ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:

| A. 64 KB | B. 32 KB | C. 128 KB | D. 256 KB |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 6. Khi chân tín hiệu ____ của 89C51 ở mức điện thế cao, CPU sẽ giao tiếp với ROM nội và ngoại.

| A. EA | B. RST | C. VSS | D. ALE |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 7. Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?

| A. ACC, B, PSW | B. SP, DPH, DPL |
| --- | --- |
| C. TMOD, TL0, TH0 | D. PCON, SBUF, TH1 |

Câu 8. Trên vi điều khiển 89C51, cờ chẵn lẻ P tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

| A. PSW.0 | B. PSW.1 | C. PSW.5 | D. PSW.7 |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 9. Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ RAM mở rộng là_______ KB

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.

Câu 10. Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:

| A. 8Kx8bit | B. 16Kx8bit | C. 4Kx8bit | D. 2Kx8bit |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 11. Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 4Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

| A. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3 | B. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4 |
| --- | --- |
| C. P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7 | D. P0.0 – P0.3 và P2.0 – P2.7 |

Câu 12. Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Nếu P2.7=0 thì địa chỉ cao nhất của IC2 là____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0

Câu 13. Trong chế độ địa chỉ tức thời trên vi điều khiển 89C51 có toán hạng là giá trị dữ liệu nằm ở:

| A. Toán hạng thứ nguồn | B. Toán hạng thứ đích |
| --- | --- |
| C. Mã lệnh | D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng |

Câu 14. Để khai báo một nhãn (label) trong Assembly, ký tự nào thường được sử dụng?

| A. : | B. ; | C. # | D. $ |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 15. Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XRL là thuộc nhóm lệnh gì?

| A. Lệnh tính toán logic và dịch bit | B. Lệnh số học |
| --- | --- |
| C. Lệnh xử lý bit | D. Lệnh điều khiển chương trình |

Câu 16. Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

| A. MOV #0B0H, A | B. MOV A, #0B0H | C. MOV B0H, A | D. MOV A, B0H |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 17. Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh giảm nội dung trong thanh ghi R0 và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của thanh ghi R0 khác 0 (ở chế độ mặc định):

| A. DJNZ R0, rel | B. CJNE R0, #00H, rel |
| --- | --- |
| C. CJNE R0, 00H, rel | D. DJNZ rel, R0 |

Câu 18. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_________H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

Câu 19. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

MOV A, #89H

MOV R0, #FEH

SETB C

SUBB A, R0

| A. CY=1, OV=0 | B. CY=0, OV=0 | C. CY=0, OV=1 | D. CY=1, OV=1 |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 20. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

MOV R0, #7FH

MOV 7EH, #00H

MOV 7FH, #40H

DEC @R0

DEC R0

DEC @R0

Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: ________H.

Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

Câu 21. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

MOV A, #0FFH

ADD A, #1

JNZ SKIP

ADDC A, #02H

SJMP EXIT

SKIP: ADDC A, #01H

EXIT: SJMP $

Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

| A. 03H | B. 0FFH | C. 02H | D. 01H |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 22. Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

ORG 1000H

DL: MOV R6, #02

DL1: MOV R1, #250

DJNZ R1, DL1

DJNZ R7, DL

RET

| A. Tạo trễ thời gian 2ms | B. Tạo trễ thời gian 200ms |
| --- | --- |
| C. Tạo trễ thời gian 20ms | D. Tạo trễ thời gian 2s |

Câu 23. Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 91H

ORG 0000H

MOV A, #15H

SETB AC_____

ANL A, #9BH

END

Câu 24. Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

ORG 0000H

MOV R1, #5

MOV A, #3BH

LAP: RR A

DJNZ R1, LAP

END

Nội dung trong thanh ghi A là:

| A. D9H | B. 3BH | C. B3H | D. CEH |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 25. Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới dây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

MOV P1, #0CAH

MOV A, #56H

JB P1.2, L1

JNB AC3, L2

….

L1: ⸽

L2: ⸽

| A. Đưa chương trình tới nhãn L2 | B. Đưa chương trình tới nhãn L1 |
| --- | --- |
| C. Kết thúc chương trình | D. Thực hiện lệnh tiếp theo JNB AC3 , L2 |

Câu 26. Trên vi điều khiển 89C51, để xóa cờ tràn của Timer 0, cần làm gì?

| A. Xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON | B. Xóa bit TF1 trong thanh ghi TCON |
| --- | --- |
| C. Xóa bit TR0 trong thanh ghi TCON | D. Xóa bit TR1 trong thanh ghi TCON |

Câu 27. Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian nhỏ hơn 10µs (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

| A. Điều chỉnh bằng phần mềm | B. Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu |
| --- | --- |
| C. Timer 16 bit | D. Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp |

Câu 28. Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

| A. 65536ms | B. 256ms | C. 8192ms | D. 1000ms |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 29. Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 100 µs với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu?Nguyên lý hoạt động của bộ đếm/ bộ định thời

| A. TH1 = CEH | B. TH1 = C5H | C. TH1 = B4H | D. TH1 = D0H |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 30. Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

DELAY:

MOV TMOD, #01H

LOOP:

MOV TH0, # 0FEH

MOV TL0, #0CH

SETB TR0

JNB TF0, $

CLR TR0

CLR TF0

CPL P1.0

SJMP LOOP

END

Chương trình này dùng để:

| A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000µS trên chân P1.0 | B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 65036µS trên chân P1.0 |
| --- | --- |
| C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 32518µS trên chân P1.0 | D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500µS trên chân P1.0 |

Câu 31. Làm thế nào để kiểm tra xem dữ liệu đã được nhận qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51?

| A. Kiểm tra bit RI trong thanh ghi SCON | B. Kiểm tra bit TI trong thanh ghi SCON |
| --- | --- |
| C. Kiểm tra bit SM0 trong thanh ghi SCON | D. Kiểm tra bit SM1 trong thanh ghi SCON |

Câu 32. Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 0 (8-bit đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

| A. 10H | B. 20H | C. 30H | D. 40H |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 33. Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là -3, tốc độ truyền là bao nhiêu?

| A. 9600 bps | B. 4800 bps | C. 2400 bps | D. 1200 bps |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 34. Cho các chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, đâu là chương trình truyền chữ “KMA” nối tiếp liên tục với tốc độ 4800 baud (8bit dữ liệu, 1 bit stop), biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

| A. | B. |
| --- | --- |
| C. | D. |

Câu 35. Ngắt Timer 0 của vi điều khiển 89C51 sẽ xảy ra khi nào?

| A. Cờ TF0 được set và bit ET0 được bật | B. Cờ TF1 được set và bit ET1 được bật |
| --- | --- |
| C. Cờ IE0 được set và bit EX0 được bật | D. Cờ IE1 được set và bit EX1 được bật |

Câu 36. Vecto ngắt cho Ngắt ngoại vi 0 trên vi điều khiển 89C51 nằm ở địa chỉ nào?

| A. 0003H | B. 0000H | C. 000BH | D. 0013H |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 37. Với giá trị IP là 0AH, ngắt nào trên vi điều khiển 89C51 sẽ có mức ưu tiên cao nhất?

| A. Ngắt Timer 1 | B. Ngắt Timer 0 |
| --- | --- |
| C. Ngắt ngoại vi 0 | D. Ngắt truyền thông nối tiếp |

Câu 38. Cho chương trình Assembly  thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

ORG 0000H

LJMP START

ORG 000BH

TIMER0_ISR: CPL P1.0

MOV TH0, #0FEH

MOV TL0, #0CH

RETI

START: MOV TMOD, #01H

MOV TH0, #0FEH

MOV TL0, #0CH

SETB TR0

MOV IE, #82H

SETB ET0

LOOP: SJMP LOOP

END

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng  P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng  P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng  P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng  P1.0

Câu 39. Cho chương trình Assembly  thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0013H

SETB P1.3

MOV R7, #250

HERE: DJNZ R7, HERE

CLR P1.3

0RG 0030H

MAIN: MOV IE, #84H

SJMP $

END

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt ngoài 1 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn sáng liên tục

B. Sử dụng ngắt ngoài 0 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn sáng liên tục

C. Sử dụng ngắt ngoài 1 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn tắt

D. Sử dụng ngắt ngoài 0 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn tắt

Câu 40. Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

ORG 0000H LJMP MAIN

ORG 0023H LJMP UART_ISR

MAIN: MOV TMOD, #20H

MOV TH1, #-3

MOV SCON, #50H

SETB TR1

MOV IE, #90H

MOV A, #64H

MOV SBUF, A

JNB TI, $

CLR TI

MOV C, A.4

MOV P1.4, C

LOOP: SJMP LOOP

UART_ISR: JNB TI, UART_EXIT

CLR TI

MOV C, A.4

MOV P1.4, C

UART_EXIT: RETI

END

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

C. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận ký tự “b” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

— HẾT —